ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 гг.

(Разработка на 2025 год)

КНИГА 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	4

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого период	5

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	6

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	7

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	9

2.7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10

2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	15

2.9. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	16

2.10. Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды	18

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 7,2575 | 0,2866 | 1,2916 | 8,8357 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7,2575 | 0,2866 | 1,2916 | 8,8357 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Таблица 2.2.1 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения

| № | Местоположение | Тип жилой застройки | Территория, га | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО ЗАТО Молодёжный | Многоквартирная | 5,43 | Расчетный срок | 2,22 |
| 2 | ГО ЗАТО Молодёжный | Индивидуальная | 11,75 | Расчетный срок | 1,08 |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный |  |  | 17,18 |  | 3,30 |

Таблица 2.2.2 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения

| № | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Территория, га | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 2,59 | 1,40 |  |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,26 | 0,14 |  |
| 3 | Производственная зона | Расчетный срок | 0,72 | 0,39 |  |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | 0,04 | 0,01 |  |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | 1,11 | 0,08 |  |
| 6 | Коммунально-складская зона | Расчетный срок | 0,36 | 0,15 |  |
| 7 | Объекты социальной инфраструктуры | Первая очередь, Расчетный срок | - | - |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный: |  |  | 5,08 | 2,17 |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого период

Таблица 2.3.1 – Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения

| № | Местоположение | Тип жилой застройки | Территория, га | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО ЗАТО Молодёжный | Многоквартирная | 5,43 | Расчетный срок | 2,22 |
| 2 | ГО ЗАТО Молодёжный | Индивидуальная | 11,75 | Расчетный срок | 1,08 |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный |  |  | 17,18 |  | 3,30 |

Таблица 2.3.2 – Расчётный расход тепла планируемыми объектами капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения

| № | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Территория, га | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 2,59 | 1,40 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,26 | 0,14 |
| 3 | Производственная зона | Расчетный срок | 0,72 | 0,39 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | 0,04 | 0,01 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | 1,11 | 0,08 |
| 6 | Коммунально-складская зона | Расчетный срок | 0,36 | 0,15 |
| 7 | Объекты социальной инфраструктуры | Первая очередь, Расчетный срок | - | - |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный: |  |  | 5,08 | 2,17 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжение многоквартирной застройки, а так же объектов социальной сферы, планируемых к строительству на расчётный срок, предлагается осуществлять как от существующих, так и от новых источников тепла. Теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки усадебного типа предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла. Уточнение приростов объёмов потребления тепловой энергии осуществляется при актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 2.4.1 - Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения

| Поз. | Местоположение | Тип жилой застройки | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час | Источник теплоснабжения, 1 вариант | Источник теплоснабжения, 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ГО ЗАТО Молодёжный | Многоквартирная | 2044 | 2,22 | Котельная №39 | АИТ |
| 1-2 | ГО ЗАТО Молодёжный | Индивидуальная | 2044 | 1,08 | АИТ | АИТ |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный |  |  |  | 3,30 |  |  |

Таблица 2.4.2 - Расчётный расход тепла планируемыми объектами капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения

| Поз. | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2044 | 1,40 | АИТ |
| 2-2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2044 | 0,14 | АИТ |
| 2-3 | Производственная зона | 2044 | 0,39 | АИТ |
| 2-4 | Зона транспортной инфраструктуры | 2044 | 0,01 | АИТ |
| 2-5 | Зона транспортной инфраструктуры | 2044 | 0,08 | АИТ |
| 2-6 | Коммунально-складская зона | 2044 | 0,15 | АИТ |
| 2-7 | Объекты социальной инфраструктуры | 2029 - 2044 | - | АИТ |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный: |  |  | 2,17 |  |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлен в таблицах 2.5.1 - 2.5.2.

Таблица 2.5.1 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами жилого назначения с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

| Поз. | Местоположение | Тип жилой застройки | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час | Источник теплоснабжения, 1 вариант | Источник теплоснабжения, 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ГО ЗАТО Молодёжный | Многоквартирная | 2044 | 2,22 | Котельная №39 | АИТ |
| 1-2 | ГО ЗАТО Молодёжный | Индивидуальная | 2044 | 1,08 | АИТ | АИТ |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный |  |  |  | 3,30 |  |  |

Таблица 2.5.2 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами общественного назначения с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

| Поз. | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2044 | 1,40 | АИТ |
| 2-2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2044 | 0,14 | АИТ |
| 2-3 | Производственная зона | 2044 | 0,39 | АИТ |
| 2-4 | Зона транспортной инфраструктуры | 2044 | 0,01 | АИТ |
| 2-5 | Зона транспортной инфраструктуры | 2044 | 0,08 | АИТ |
| 2-6 | Коммунально-складская зона | 2044 | 0,15 | АИТ |
| 2-7 | Объекты социальной инфраструктуры | 2029 - 2044 | - | АИТ |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный: |  |  | 2,17 |  |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепро-филирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах

| Поз. | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2044 | 1,40 | АИТ |
| 2-2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2044 | 0,14 | АИТ |
| 2-3 | Производственная зона | 2044 | 0,39 | АИТ |
| 2-4 | Зона транспортной инфраструктуры | 2044 | 0,01 | АИТ |
| 2-5 | Зона транспортной инфраструктуры | 2044 | 0,08 | АИТ |
| 2-6 | Коммунально-складская зона | 2044 | 0,15 | АИТ |
| 2-7 | Объекты социальной инфраструктуры | 2029 - 2044 | - | АИТ |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный: |  |  | 2,17 |  |

2.7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Данные о новых потребителях тепловой энергии,  подключенных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |
| Молодежный, 28 пом.1,2 (в АДМ) | кот.39 | 0,014662 | 0 | 0 | 0,014662 |
| Молодежный, 29 - Дом культуры | кот.39 | 0,073756 | 0,072854 | 0 | 0,14661 |
| Молодежный, 36 - спортивный объект | кот.39 | 0,08986 | 0,213791 | 0 | 0,303651 |
| Молодежный, 28 помещение (в АДМ) | кот.39 | 0,002158 | 0 | 0,000049 | 0,002207 |
| Молодежный, 34 - нежилое здание | кот.39 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| Молодежный, 34 - склад | кот.39 | 0,115573 | 0 | 0 | 0,115573 |
| Молодежный, 25 - АДМ (ТЭ) | кот.39 | 0,097879 | 0 | 0 | 0,097879 |
| Молодежный, 28 пом.1,2 (в АДМ) | кот.39 | 0 | 0 | 0,000092 | 0,000092 |
| Молодежный, 29 - Дом культуры | кот.39 | 0 | 0 | 0,036 | 0,036 |
| Молодежный, помещение 1 | кот.39 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| Молодежный, помещение 1 (магазин аренда) | кот.39 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| Молодежный, 52 (здание мчс+вагончики) | кот.39 | 0,059953 | 0 | 0,000895 | 0,060848 |
| Молодежный, 31 помещение,1 | кот.39 | 0,013192 | 0 | 0 | 0,013192 |
| Молодежный, 28 пом.5,7 (в АДМ) | кот.39 | 0,043921 | 0 | 0 | 0,043921 |
| Молодежный, КНС | кот.39 | 0,006355 | 0 | 0 | 0,006355 |
| Молодежный, Мастерская ВКХ | кот.39 | 0,007556 | 0 | 0 | 0,007556 |
| Молодежный, Насосная станция 2 подъема | кот.39 | 0,017214 | 0 | 0 | 0,017214 |
| Молодежный,01 - жилой дом | кот.39 | 0,110022 | 0 | 0,029453 | 0,139475 |
| Молодежный,02 - жилой дом | кот.39 | 0,110918 | 0 | 0,024544 | 0,135462 |
| Молодежный,03 - жилой дом | кот.39 | 0,110604 | 0 | 0,022234 | 0,132838 |
| Молодежный,04 - жилой дом | кот.39 | 0,187952 | 0 | 0,038693 | 0,226645 |
| Молодежный,05 - жилой дом | кот.39 | 0,187309 | 0 | 0,046922 | 0,234231 |
| Молодежный,07 - жилой дом | кот.39 | 0,216299 | 0 | 0,052552 | 0,268851 |
| Молодежный,08 - жилой дом | кот.39 | 0,21667 | 0 | 0,055055 | 0,271725 |
| Молодежный,09 - жилой дом | кот.39 | 0,218281 | 0 | 0,052552 | 0,270833 |
| Молодежный,10 - жилой дом | кот.39 | 0,217447 | 0 | 0,052865 | 0,270312 |
| Молодежный,11 - жилой дом | кот.39 | 0,217725 | 0 | 0,054742 | 0,272467 |
| Молодежный,12 - жилой дом | кот.39 | 0,234793 | 0 | 0,052552 | 0,287345 |
| Молодежный,14 - жилой дом | кот.39 | 0,254456 | 0 | 0,049424 | 0,30388 |
| Молодежный,15 - жилой дом | кот.39 | 0,236091 | 0 | 0,050363 | 0,286454 |
| Молодежный,16 - жилой дом | кот.39 | 0,240047 | 0 | 0,055055 | 0,295102 |
| Молодежный,17 - жилой дом | кот.39 | 0,35119 | 0 | 0,072573 | 0,423763 |
| Молодежный,18 - жилой дом | кот.39 | 0,421775 | 0 | 0,048486 | 0,470261 |
| Молодежный, 28 пом 1 (в АДМ) | кот.39 | 0,010808 | 0 | 0 | 0,010808 |
| Молодежный, 28 ч.пом.3 (в АДМ) | кот.39 | 0,002304 | 0 | 0 | 0,002304 |
| Молодежный, Мастерская | кот.39 | 0,0615 | 0 | 0 | 0,0615 |
| Молодежный, гаражный бокс 170 | кот.39 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| Молодежный, здание ОПС | кот.39 | 0,006635 | 0 | 0 | 0,006635 |
| Молодежный, 23 - детский сад | кот.39 | 0,1802 | 0 | 0 | 0,1802 |
| Молодежный, 24 - школа | кот.39 | 0,21 | 0 | 0 | 0,21 |
| Молодежный, 23 - детский сад | кот.39 | 0 | 0 | 0,006187 | 0,006187 |
| Молодежный, 24 - школа | кот.39 | 0 | 0 | 0,0066 | 0,0066 |
| Молодежный, 25 - АДМ (ГВС) | кот.39 | 0 | 0 | 0,001241 | 0,001241 |
| Молодежный, 28 пом.5,7 (в АДМ) | кот.39 | 0 | 0 | 0,00036 | 0,00036 |
| Молодежный, 28 помещение (в АДМ) | кот.39 | 0,020304 | 0 | 0 | 0,020304 |
| Молодежный,01 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000121 | 0,000121 |
| Молодежный,02 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000117 | 0,000117 |
| Молодежный,03 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000122 | 0,000122 |
| Молодежный,04 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000232 | 0,000232 |
| Молодежный,05 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000113 | 0,000113 |
| Молодежный,07 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000405 | 0,000405 |
| Молодежный,08 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000384 | 0,000384 |
| Молодежный,09 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000405 | 0,000405 |
| Молодежный,10 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000405 | 0,000405 |
| Молодежный,11 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000405 | 0,000405 |
| Молодежный,12 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000546 | 0,000546 |
| Молодежный,14 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000562 | 0,000562 |
| Молодежный,15 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000541 | 0,000541 |
| Молодежный,16 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000616 | 0,000616 |
| Молодежный,17 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000344 | 0,000344 |
| Молодежный,18 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000576 | 0,000576 |
| Молодежный, водонасосная станция Д-002 | кот.39 | 0,002735 | 0 | 0 | 0,002735 |
| Молодежный, Гараж, инв.14 | кот.39 | 0,114609 | 0 | 0 | 0,114609 |
| Молодежный, Гараж, инв.39 | кот.39 | 0,1127 | 0 | 0 | 0,1127 |
| Молодежный, ДЭС объекта 4106, инв.401 | кот.39 | 0,051053 | 0 | 0 | 0,051053 |
| Молодежный, Казарма, инв.57 | кот.39 | 0,162995 | 0 | 0,016087 | 0,179082 |
| Молодежный, караул. пом. Д-013, инв.305 | кот.39 | 0,020817 | 0 | 0 | 0,020817 |
| Молодежный, Контрольно-пропускной пункт, | кот.39 | 0,0125 | 0 | 0 | 0,0125 |
| Молодежный, КПП 4106 | кот.39 | 0,002113 | 0 | 0 | 0,002113 |
| Молодежный, Медпункт, инв. 30 | кот.39 | 0,06137 | 0 | 0,0009 | 0,06227 |
| Молодежный, мойка автотехники, инв.18 | кот.39 | 0,033 | 0 | 0 | 0,033 |
| Молодежный, пож.депо, инв.15 | кот.39 | 0,033898 | 0 | 0 | 0,033898 |
| Молодежный, ПТО рем-та машин, инв.19 | кот.39 | 0,038958 | 0 | 0 | 0,038958 |
| Молодежный, Склад ГСМ, инв.85 | кот.39 | 0,006701 | 0 | 0 | 0,006701 |
| Молодежный, склад ПВС, инв.22 | кот.39 | 0,069736 | 0 | 0 | 0,069736 |
| Молодежный, склад сооружение, инв.221 | кот.39 | 0,001856 | 0 | 0 | 0,001856 |
| Молодежный, склад теплый, инв.50 | кот.39 | 0,038082 | 0 | 0 | 0,038082 |
| Молодежный, Солдатская баня, инв.17 | кот.39 | 0,040225 | 0 | 0,03575 | 0,075975 |
| Молодежный, сооружение Д-001, инв.301 | кот.39 | 0,202963 | 0 | 0 | 0,202963 |
| Молодежный, сооружение Д-002,инв.302 | кот.39 | 0,205699 | 0 | 0 | 0,205699 |
| Молодежный, сооружение Д-013,инв.309 | кот.39 | 0,185238 | 0 | 0 | 0,185238 |
| Молодежный, Столовая солдатская, инв.47 | кот.39 | 0,07943 | 0 | 0,009256 | 0,088686 |
| Молодежный, техздание №4, инв.400 | кот.39 | 0,205193 | 0 | 0 | 0,205193 |
| Молодежный, техздание №№1,2,3, инв.400 | кот.39 | 0,207958 | 0 | 0 | 0,207958 |
| Молодежный, Штаб № 2, инв. 26 | кот.39 | 0,054239 | 0 | 0 | 0,054239 |
| Молодежный, Штаб №1, инв.16 | кот.39 | 0,054239 | 0 | 0 | 0,054239 |
| Молодежный, 36 - спортивный объект | кот.39 | 0 | 0 | 0,3456 | 0,3456 |
| Молодежный, общ.1 | кот.39 | 0,109926 | 0 | 0,019635 | 0,129561 |
| Молодежный, общ.1 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000122 | 0,000122 |
| Молодежный, общ.1/1 | кот.39 | 0,130344 | 0 | 0,012705 | 0,143049 |
| Молодежный, общ.1/1 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000155 | 0,000155 |
| Молодежный, общ.1/2 | кот.39 | 0,130366 | 0 | 0,01232 | 0,142686 |
| Молодежный, общ.1/2 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000105 | 0,000105 |
| Молодежный, общ.2 | кот.39 | 0,109926 | 0 | 0,021175 | 0,131101 |
| Молодежный, общ.2 - СОИ | кот.39 | 0 | 0 | 0,000335 | 0,000335 |
| Молодежный, общ.1, магазин | кот.39 | 0,003027 | 0 | 0,00011 | 0,003137 |
| Молодежный, 31 помещение (магазин № 1) | кот.39 | 0,011273 | 0 | 0 | 0,011273 |
| Молодежный, д. 26 поликлиника | кот.39 | 0,07298 | 0 | 0 | 0,07298 |
| Молодежный, д.33, магазин | кот.39 | 0,032975 | 0 | 0 | 0,032975 |
| Молодежный, д. 26 поликлиника | кот.39 | 0 | 0 | 0,001928 | 0,001928 |

2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки представлен в таблицах 2.8.1, 2.8.2.

Таблица 2.8.1 – Актуализированный прогноз перспективной застройки объектов жилого назначения относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

| № | Местоположение | Тип жилой застройки | Территория, га | Очерёдность | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО ЗАТО Молодёжный | Многоквартирная | 5,43 | Расчетный срок | 2,22 |
| 2 | ГО ЗАТО Молодёжный | Индивидуальная | 11,75 | Расчетный срок | 1,08 |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный |  |  | 17,18 |  | 3,30 |

Таблица 2.8.2 – Актуализированный прогноз перспективной застройки объектами капитального строительства социального, производственного, коммунального, общественно-делового назначения относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

| № | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Территория, га | Потребность в тепловой мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 2,59 | 1,40 |  |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,26 | 0,14 |  |
| 3 | Производственная зона | Расчетный срок | 0,72 | 0,39 |  |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | 0,04 | 0,01 |  |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | 1,11 | 0,08 |  |
| 6 | Коммунально-складская зона | Расчетный срок | 0,36 | 0,15 |  |
| 7 | Объекты социальной инфраструктуры | Первая очередь, Расчетный срок | - | - |
| ВСЕГО по городскому округу Молодёжный: |  |  | 5,08 | 2,17 |

2.9. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 7,2575 | 0,2866 | 1,2916 | 8,8357 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7,2575 | 0,2866 | 1,2916 | 8,8357 |

2.10. Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

Данные по значениям фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 - Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Расход теплоносителя, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопительный период | Летний период |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 208,639 | 16,240 |